生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  陆川凤凰岭风电场 110kV 送出线路工程

项 目 编 号  2019-450922-44-02-047165

建 设 地 点  玉林市陆川县

验 收   单  位  陆川凤凰岭风电有限公司

2020  年 10 月20 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 陆川凤凰岭风电场 110kV 送出线路工程 | 行业类别 | 电力、能源业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 陆川凤凰岭风电有限公司 | 项目性质 | 新建工程 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 陆川县水利局，陆水函[2020] 16号，2020年3月30日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2020年4月开工，至2020年9月底完工 |  |  |
| 施工单位 | 广西汉锐电气有限公司 |  |  |
| 监理单位 | 江苏苏安电力工程管理有限公司 |  |  |
| 设计单位 | 广西泰能工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 广西绿青蓝生态工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 广西泰能工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 广西绿青蓝生态工程咨询有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》及有关规定，陆川凤凰岭风电有限公司于2020年10月20日在陆川县主持召开了陆川凤凰岭风电场 110kV 送出线路工程水土保持设施验收技术评估会议。参加会议的有建设单位陆川凤凰岭风电有限公司，施工单位广西汉锐电气有限公司，监理单位江苏苏安电力工程管理有限公司，水保方案编制单位广西泰能工程咨询有限公司，验收报告编制单位及水保监测单位广西绿青蓝生态工程咨询有限公司等各参建单位的代表和专家共7人，会议成立了验收组（名单附后）。 技术评估组及与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、评估单位和监测单位关于水土保持设施评估情况和水土保持监测总结报告的汇报，经质询、讨论，形成了陆川凤凰岭风电场 110kV 送出线路工程水土保持设施评估验收意见。 （一）项目概况 陆川凤凰岭风电场 110kV 送出线路工程位于玉林市陆川县境内，由 220kV 雄鹰变扩建 110kV 出线间隔和 110kV 线路工程组成，其中凤凰岭风电场 110kV 送出线路工程线路全长 16.5km。共计新建杆塔 54 基，沿线设堆料场 3 处、牵张场 8 处、拓修人抬道 1.20km。本工程线路建设不涉及拆迁。 工程总占地面积 0.829hm2，其中永久占地 0.325hm2，临时占地 0.504hm2；工程 土石方总挖方量为2290m3（含表土剥离量956m3），总填方量为2290m3（含表土回覆量 956m3），不产生永久弃渣。本工程由陆川凤凰岭风电有限公司投资建设，工程 动态总投资 2189 万元，其中土建投资 224.96 万元。工程于 2020 年 4 月开工，2020 年 9月底建设完成，总工期为6个月。 （二）水土保持方案批复情况 2020年3月30日，项目获得陆川县水利局关于《陆川凤凰岭风电场110kV送出线路工程水土保持方案报告表》（报批稿）的批复（永水利水保[2020]16号）。 （三）水土保持监测情况 2020年9月，建设单位委托广西绿青蓝生态工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作，编制了《水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：工程落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，水土流失总治理度为99.01%，土壤流失控制比达1.0，渣土防护率达99.81%，表土保护率达97.55%，林草植被恢复率为99.33%，林草覆盖率为71.53%。 （四）验收报告编制情况和主要结论 经业主委托，广西绿青蓝生态工程咨询有限公司承担本工程水土保持设施验收技术评估工作，为工程竣工验收提供技术依据。 技术评估主要结论为：建设单位按照水土保持方案实施了水土保持防治措施。经施工单位自评、监理单位复核，水土保持措施质量总体合格。工程运行期间，水土保持设施由陆川凤凰岭风电有限公司负责管理维护。 根据水土保持方案和工程实际情况，本工程实施落实了水土保持措施，形成了相对完善的水土流失防护体系。 （五）验收结论 综上所述，技术评估组认为：陆川凤凰岭风电场 110kV 送出线路工程基本完成了水土保持的防治任务，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，同意通过验收。 （六）后续管护要求 工程运营管理单位继续认真做好经常性的水土保持设施管护工作，明确人员和责任，确保水土保持设施完好并长期发挥作用，防止发生新的水土流失。