生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：灵山大怀山风电场工程

项目编号：

建设地点：广西钦州市灵山县

验收单位：广西灵山大怀山新能源有限公司

2020  年 10 月19 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 灵山大怀山风电场工程 | 行业 类别 | 风电工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 广西灵山大怀山新能源有限公司 | 项目 性质 | 新建工程 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 广西壮族自治区水利厅，桂水水保函[2017]7号，2017年2月7日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | 钦州市行政审批局，钦审批投资[2019]77号，2019年12月13日 |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 工程于 2017年 6月开工，2020 年9月建设完成，总工期40个月。 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 南宁赛伦沃特工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 南宁赛伦沃特工程咨询有限公司 |  |  |
| 设计单位 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 广东火电工程有限公司 |  |  |
| 监理单位 | 湖南水利水电工程监理承包总公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 南宁赛伦沃特工程咨询有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》及有关规定，广西灵山大怀山新能源有限公司于2020年10月19日在灵山县主持召开了灵山大怀山风电场工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位广西灵山大怀山新能源有限公司，施工单位广东火电工程有限公司，监理单位湖南水利水电工程监理承包总公司，水保方案编制单位南宁赛伦沃特工程咨询有限公司，验收报告编制单位及水土保持监测单位南宁赛伦沃特工程咨询有限公司等各参建单位的代表和专家共7人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、验收单位和监测单位关于水土保持设施验收情况和水土保持监测总结报告的汇报，经质询、讨论，形成了灵山大怀山风电场工程水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 灵山大怀山风电场工程位于钦州市灵山县平山镇、石塘镇一带，场址东北侧部分山脊与浦北县交界。场址距离灵山县城直线距离约24km，属山地丘陵风电场，场址内山顶海拔约 300m～ 800m。根据项目建设内容，本工程由风力发电场区、道路工程区、升压站区、集电线路区、施工生产生活区、弃渣场以及施工辅助设施等内容。 工程实际占地面积为59.45hm2，其中永久占地面积2.56hm2，临时占地面积56.89hm2；开挖土方量总计为103.78万m3，土石方回填总量为76.60万m3，产生永久弃渣27.18万m3，无借方。 工程总投资85314.96万元，静态投资82521.18万元。工程于2017年6月开工，2020年9月完工，工期为40个月。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2017年2月7日，项目获得广西壮族自治区水利厅关于《关于灵山大怀山风电场工程水土保持方案》（报批稿）的批复函（桂水水保函[2017]7号）。 2019年12月13日，项目获得钦州市行政审批局关于《关于灵山大怀山风电场工程水土保持方案》（报批稿）的批复函（钦审批投资[2019]77号）。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本项目水土保持初步设计与主体工程施工图设计合并完成。 （四）水土保持监测情况 2017年11月，建设单位委托南宁赛伦沃特工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作，编制了《灵山大怀山风电场工程水土保持监测总结报告》。监测调查结果显示：水土流失防治责任范围面积59.45hm2；地表扰动区域面积 59.45hm2；工程总挖方量为103.78万m3，填方量为76.60万m3，产生弃土27.18万m3；治理后的平均土壤侵蚀模数为500t/（km2.a）。水土监测报告主要结论为：工程落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，水土流失总治理度为98.34%，土壤流失控制比达1.0，渣土防护率99.15%，表土保护率达92.0%，林草植被恢复率为99.06%，林草覆盖率为73.04%。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2020年8月，南宁赛伦沃特工程咨询有限公司受委托开展灵山大怀山风电场工程水土保持设施验收的技术验收工作，2020年10月编制完成《灵山大怀山风电场工程水土保持设施验收报告》。根据验收结果显示：本项目占地面积59.45hm2；水土流失防治责任范围面积 59.45hm2；工程总挖方量为103.78万m3，填方量为76.60万m3，产生弃土27.18万m3；项目实际完成水土保持投资5214.00万元。本工程水土保持措施设计及布局总体合理，工程质量基本达到了设计标准，各项水土流失防治指标达到方案目标值，其中，水土流失总治理度为98.34%，土壤流失控制比达1.0，渣土防护率99.15%，表土保护率达92.0%，林草植被恢复率为99.06%，林草覆盖率为73.04%。 技术评估主要结论为：建设单位按照水土保持方案实施了水土保持防治措施。经施工单位自评、监理单位复核，水土保持措施质量总体合格。工程运行期间，水土保持设施由广西灵山大怀山新能源有限公司负责管理维护。 根据水土保持方案和工程实际情况，本工程实施落实了水土保持措施，形成了相对完善的水土流失防护体系。 （六）验收结论 综上所述，技术评估组认为：灵山大怀山风电场工程基本完成了水土保持的防治任务，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，同意通过验收。 （七）后续管护要求 工程运营管理单位继续认真做好经常性的水土保持设施管护工作，明确人员和责任，确保水土保持设施完好并长期发挥作用，防止发生新的水土流失。