生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：柳州威宇爆破工程有限责任公司三江分公司民用爆破器材仓库整体搬迁建设项目

建设地点：柳州市三江侗族自治县

验收单位：柳州威宇爆破工程有限责任公司三江分公司

2020年10月20日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司三江分公司民用爆破器材仓库整体搬迁建设项目 | 行业类别 | 工业建筑工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 柳州威宇爆破工程有限责任公司三江分公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 三江侗族自治县水利局，三水字[2013] 34号，2013年7月2日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2013年6月开工，至2014年5月完工 |  |  |
| 施工单位 | \ |  |  |
| 监理单位 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | \ |  |  |
| 水土保持监测单位 | 广西南宁宏海工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 罗城仫佬族自治县水利局水利工程建设管理站 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 广西南宁宏海工程咨询有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《水利厅关于加强生产建设项目水土保持设施验收事中事后监管的通知》（广西壮族自治区水利厅、桂水水保[2017] 14号）、《自治区水利厅关于印发＜广西壮族自治区生产建设项目水土保持方案编报审批管理办法＞等3个管理办法的通知》（广西壮族自治区水利厅、桂水规范[2020] 4号）相关规定，柳州威宇爆破工程有限责任公司三江分公司于2020年10月20日在三江县主持召开了柳州威宇爆破工程有限责任公司三江分公司民用爆破器材仓库整体搬迁建设项目水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位柳州威宇爆破工程有限责任公司三江分公司，验收报告编制单位及水保监测单位广西南宁宏海工程咨询有限公司等各参建单位的代表和专家共4人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、验收单位和监测单位关于水土保持设施验收情况和水土保持监测总结报告的汇报，经质询、讨论，形成了柳州威宇爆破工程有限责任公司三江分公司民用爆破器材仓库整体搬迁建设项目水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 柳州威宇爆破工程有限责任公司三江分公司民用爆破器材仓库整体搬迁建设项目位于三江县斗江镇斗江村大办屯三双冲的冲槽内，主要建设内容为：炸药仓库1栋、值班室1栋、门卫岗亭1间、库区围墙508米、库内162立方米专用消防储水池1个、仓库与仓库之间安全防护堤4个、以及道路、绿化、供配电、供水、照明、避雷针、消防设备等工程项目配套设施。 工程总占地面积 7334m2，全部为永久占地；土石方总挖方量为1628m3（含表土剥离量943m3），总填方量为1628m3（含表土回覆量 943m3），不产生永久弃渣。本工程由柳州威宇爆破工程有限责任公司三江分公司投资建设，工程总投资330 万元。工程于 2013 年 6月开工，2014 年 5月建设完成，总工期为12个月。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2013年7月2日，项目获得三江侗族自治县水利局关于《柳州威宇爆破工程有限责任公司三江分公司民用爆破器材仓库整体搬迁建设项目水土保持方案》（报批稿）的批复（三水字[2013]34号）。 （三）水土保持监测情况 2020年8月，建设单位委托广西南宁宏海工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作，编制了《柳州威宇爆破工程有限责任公司三江分公司民用爆破器材仓库整体搬迁建设项目水土保持监测总结报告》。监测调查结果显示：水土流失防治责任范围面积7334m2；地表扰动区域面积7334m2；工程总挖方量为1628m3（含表土943m3），填方量为1628m3（含表土943m3），未产生永久弃渣；治理后的平均土壤侵蚀模数为500t/（km2.a）。监测报告主要结论为：工程落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，扰动土地整治率99.88%，水土流失总治理度为99.51%，土壤流失控制比达1.0，林草植被恢复率为99.47%，林草覆盖率为23.18%，本项目不计算拦渣率。 （四）验收报告编制情况和主要结论 经研究，柳州威宇爆破工程有限责任公司三江分公司委托广西南宁宏海工程咨询有限公司开展柳州威宇爆破工程有限责任公司三江分公司民用爆破器材仓库整体搬迁建设项目水土保持设施验收技术服务工作。广西南宁宏海工程咨询有限公司组织水土保持、水利工程、生态、概算等专业人员组成了工作组，工作组抽查了水土保持设施及关键分部工程，检查了工程质量，核查了各项措施的工程量和质量，对水土流失防治责任范围内的水土流失现状、水土保持措施的功能和效果进行了评估，并提出了验收意见，主要意见为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监测工作，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土流失防治指标达到了方案设计目标值。水土保持后续管理维护责任落实。项目水土保持设施具备验收条件。 （五）验收结论 综上所述，技术评估组认为：柳州威宇爆破工程有限责任公司三江分公司民用爆破器材仓库整体搬迁建设项目基本完成了水土保持的防治任务，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，同意通过验收。 （六）后续管护要求 工程运营管理单位继续认真做好经常性的水土保持设施管护工作，明确人员和责任，确保水土保持设施完好并长期发挥作用，防止发生新的水土流失。