生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  罗城仫佬族自治县黄泥峒石灰岩矿

建 设 地 点  河池市罗城仫佬族自治县东门镇

验 收   单  位  罗城仫佬族自治县明云采石场

2020  年 12 月 17 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 罗城仫佬族自治县黄泥峒石灰岩矿 | 行业类别 | 采矿业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 罗城仫佬族自治县明云采石场 | 项目性质 | 续采 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 罗城仫佬族自治县水利局，罗水保函[2018]18号，2018年8月25日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 建设期2018年8月至2018年9月，运行期2018年10月至2026年7月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 广西圣翔环保技术咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 广西南宁宏海工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 广西广蓝工程设计咨询有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》及有关规定，罗城仫佬族自治县明云采石场于2020年12月17日在罗城仫佬族自治县主持召开了罗城仫佬族自治县黄泥峒石灰岩矿水土保持设施验收技术评估会议。参加会议的有建设单位罗城仫佬族自治县明云采石场，水土保持方案编制单位广西圣翔环保技术咨询有限公司，验收单位广西广蓝工程设计咨询有限公司及监测单位广西南宁宏海工程咨询有限公司等各参建单位的代表和专家共5人，会议成立了验收组（名单附后）。 技术评估组及与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、评估单位和监测单位关于水土保持设施评估情况和水土保持监测总结报告的汇报，经质询、讨论，形成罗城仫佬族自治县黄泥峒石灰岩矿水土保持设施评估验收意见。 （一）项目概况 罗城仫佬族自治县黄泥峒石灰岩矿位于罗城县城中心北东45°方位，直距约2km处的罗城县东门镇永安村委会北西面山坡上，距离永安村委会约500m。采矿规模为建筑石料用灰岩30万t/a。 本项目建设期占地面积12.10hm2，均为临时用地。建设期主要是补充采矿区的排水、沉沙等水土保持措施；工业场地区的排水、沉沙等措施；办公生活区的绿化、排水、沉沙措施；矿山道路区两侧的排水、沉沙措施，排土场区的排水、沉沙等水土保持措施；采空区的覆土、绿化、排水、沉沙措施。运行期主要开采建筑石料用灰岩，待采矿结束后，对采矿区、办公生活区、工业场地区及排土场等进行土地整治后绿化恢复治理。项目开挖土方量总计为0.31万m3，土石方回填总量为0.31万m3，土石方挖填平衡。工程总投资360万元，其中土建投资30万元，建设过程中不涉及拆迁安置。总工期共8年，建设期为0.17年（2018年8月至 2018年9月），运行期为7.83年（2018年10月至2026年7月）。 （二）水土保持方案批复情况 2018年8月25日，获得罗城仫佬族自治县水利局《关于罗城仫佬族自治县黄泥峒石灰岩矿水土保持方案的函》（罗水保函[2018]18号）。 （三）水土保持监测情况 2020年7月，建设单位委托广西南宁宏海工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作，编制了《水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：工程落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。建设期土壤流失控制比为0.7，拦渣率为95％以上，扰动土地整治率为98.40%，水土流失总治理度为97.62%，林草植被恢复率为97.14%，林草覆盖率为54.40%。 （四）验收报告编制情况和主要结论 经业主委托，广西广蓝工程设计咨询有限公司承担本工程水土保持设施验收技术评估工作，为工程竣工验收提供技术依据。 技术评估主要结论为：建设单位按照水土保持方案实施了水土保持防治措施。经施工单位自评、监理单位复核，水土保持措施质量总体合格。工程运行期间，水土保持设施由罗城仫佬族自治县明云采石场负责管理维护。 根据水土保持方案和工程实际情况，本工程实施落实了水土保持措施，形成了相对完善的水土流失防护体系。但目前仍存在以下问题： 1、本项目排土场还存在部分裸露面，应增加播撒草籽，后期需加强绿化管护，完善道路绿化区的防护措施； 2、项目采矿区部分排水设施还未完善，应增加排水设施，并定期进行清理维护。 （五）验收结论 综上所述，技术评估组认为：罗城仫佬族自治县黄泥峒石灰岩矿基本完成了水土保持的防治任务，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，同意通过验收。 （六）后续管护要求 工程运营管理单位继续认真做好经常性的水土保持设施管护工作，明确人员和责任，确保水土保持设施完好并长期发挥作用，防止发生新的水土流失。