生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  广西罗城仫佬族自治县东小江纳翁乡河段、乔善乡河段左岸河段整治工程

项 目 代 码  2018-451225-76-01-032925

建 设 地 点  河池市罗城仫佬族自治县

验 收   单  位  罗城仫佬族自治县水利局

2021  年 4 月 18 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 广西罗城仫佬族自治县东小江纳翁乡河段、乔善乡河段左岸河段整治工程 | 行业类别 | 其他小型水利工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 罗城仫佬族自治县水利局 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 罗城仫佬族自治县水利局，罗水保函[2019]12号，2019年6月12日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | 河池市水利局，河水技发[2018]14号，2018年10月24日 |  |  |
| 项目建设起止时间 | 建设期2019年12月至2020年7月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 广西渠成水利水电工程有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 南宁赛伦沃特工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 广西广蓝工程设计咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | 河池水利电力勘测设计研究院 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 广西圣杨建设工程有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 河南正海实业有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、《广西壮族自治区生产建设项目水土保持设施自主验收管理办法》及有关规定，罗城仫佬族自治县水利局于2021年4月18日在罗城仫佬族自治县主持召开了罗城仫佬族自治县东小江纳翁乡河段、乔善乡河段左岸河段整治工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位罗城仫佬族自治县水利局，验收单位广西广蓝工程设计咨询有限公司及监测单位南宁赛伦沃特工程咨询有限公司等各参建单位的代表和专家共9人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、验收单位和监测单位关于水土保持设施验收情况和水土保持监测总结报告的汇报，经质询、讨论，形成广西罗城仫佬族自治县东小江纳翁乡河段、乔善乡河段左岸河段整治工程水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 广西罗城县东小江纳翁乡河段、乔善乡河段左岸河段整治工程位于广西罗城县纳翁乡镇区与乔善乡镇区对岸，本次整治工程共有2个工程点，分别位于纳翁社区（纳翁乡河段）和乔善社区（乔善乡河段左岸河段）。 本次河段整治工程设计整治河段总长3660m，新建护岸总长3740m，新建码头15座，排水涵管2座，改新建人行桥2座。 （1）纳翁乡河段整治河道长2000m，新建护岸总长2070m，其中左岸新建护岸工程970m，右岸新建护岸工程1100m。新建下河码头8座，穿堤排水涵管2座。 （2）乔善乡左岸河段整治河道长1660m；新建护岸总长1670m，新建下河码头7座，改新建人行桥2座。 整个项目工程级别为Ⅴ等，主要建筑物按5级建筑物设计，次要建筑级别为5级，沿河农田保护区护岸工程防洪标准：岸顶高于5年一遇洪水位，按5年一遇洪水设计，低于5年一遇洪水位，按平岸设计。 本工程建设总占地面积为4.450hm²，其中工程永久性占地面积为1.628hm²，临时性占地面积为2.822hm²。 本工程不涉及移民安置及专项设施改建工程 本工程已于2018年12月初开始施工，计划2020年7月底建设完成，总工期初拟为8个月（不含筹备期）。 （二）水土保持方案批复情况 2019年6月12日，获得罗城仫佬族自治县水利局《关于西罗城仫佬族自治县东小江纳翁乡河段、乔善乡河段左岸河段整治工程水土保持方案的函》（罗水保函[2019]12号）。批复中本项目土石方开完总量为9.83万m³，土石方回填总量为6.74万m³，弃方为3.09万m³。项目总占地面积6.50hm²，其中永久用地面积1.63hm²，临时用地面积4.87hm²。 （三）水土保持监测情况 2020年3月，建设单位委托南宁赛伦沃特工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作，编制了《水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：工程落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。建设期土壤流失控制比为1.0，拦渣率为95％以上，扰动土地整治率为99.09%，水土流失总治理度为98.76%，林草植被恢复率为99.30%，林草覆盖率为62.66%。 （四）验收报告编制情况和主要结论 经业主委托，广西广蓝工程设计咨询有限公司承担本工程水土保持设施验收技术评估工作，为工程竣工验收提供技术依据。 技术评估主要结论为：建设单位按照水土保持方案实施了水土保持防治措施。经施工单位自评、监理单位复核，水土保持措施质量总体合格。工程运行期间，水土保持设施由罗城仫佬族自治县水利局负责管理维护。 根据水土保持方案和工程实际情况，本工程实施落实了水土保持措施，形成了相对完善的水土流失防护体系。 （五）遗留问题 1、本项目施工临时道路还存在部分裸露面，应增加播撒草籽，后期需加强绿化管护，完善道路绿化区的防护措施； 2、项目大坝工程区部分排水设施淤积堵塞，应定期清理维护。 （六）验收结论 综上所述，验收组认为：广西罗城仫佬族自治县东小江纳翁乡河段、乔善乡河段左岸河段整治工程基本完成了水土保持的防治任务，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，同意通过验收。 （七）后续管护要求 罗城仫佬族自治县水利工程管理站继续认真做好经常性的水土保持设施管护工作，明确人员和责任，确保水土保持设施完好并长期发挥作用，防止发生新的水土流失。