生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  广西罗城县宝坛河宝坛乡河道防洪整治工程

项 目 代 码

建 设 地 点  河池市罗城仫佬族自治县

验 收   单  位  罗城仫佬族自治县水利局

2021  年 4 月 26 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 广西罗城县宝坛河宝坛乡河道防洪整治工程 | 行业类别 | 其他小型水利工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 罗城仫佬族自治县水利局 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 罗城仫佬族自治县水利局，罗水保函[2016]2号，2016年1月29日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 建设期2015年9月至2016年4月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 广西伟辉生态工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 南宁赛伦沃特工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 广西广蓝工程设计咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 广西河池金宇工程建设监理有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 江西省降龙水利电力建设工程有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、《广西壮族自治区生产建设项目水土保持设施自主验收管理办法》及有关规定，罗城仫佬族自治县水利局于2021年4月26日在罗城仫佬族自治县主持召开了罗城县宝坛河宝坛乡河道防洪整治工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位罗城仫佬族自治县水利局，验收单位广西广蓝工程设计咨询有限公司，监测单位南宁赛伦沃特工程咨询有限公司，施工单位江西省降龙水利电力建设工程有限公司，监理单位广西河池金宇工程建设监理有限公司，水土保持方案编制单位广西伟辉生态工程咨询有限公司等各参建单位的代表和专家共9人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、验收单位和监测单位关于水土保持设施验收情况和水土保持监测总结报告的汇报，经质询、讨论，形成广西罗城县宝坛河宝坛乡河道防洪整治工程水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 广西罗城县宝坛河宝坛乡河道防洪整治工程位于广西罗城县宝坛乡镇区，宝坛乡位于九万大山南麓，罗城县西北部，北与融水苗族自治县交界，西和西南与纳翁乡接壤，东邻黄金镇。 本次河段整治工程共计修建护岸1945m，其中防洪护岸1730 m，河道清淤215m，工程等别为V等、相应永久建筑物级别为5级。工程主要建筑物有：河道沿岸护岸、河道疏浚、下河步级和码头、排水涵管等。 本工程建设总占地面积为1.65hm²，其中工程永久性占地面积为0.41hm²，临时性占地面积为1.24hm²。 本工程不涉及移民安置及专项设施改建工程 本工程已于2015年9月初开始施工，计划2016年4月底建设完成，总工期为8个月。 （二）水土保持方案批复情况 2016年1月29日，获得罗城仫佬族自治县水利局《关于广西罗城县宝坛河宝坛乡河道防洪整治工程水土保持方案的函》（罗水保函[2016]2号）。批复中本项目土石方开挖总量为23385m³，土石方回填总量为22725m³，弃方为4520m³。项目总占地面积1.81hm²，其中永久用地面积0.41hm²，临时用地面积1.40hm²。 （三）水土保持监测情况 2020年3月，建设单位委托南宁赛伦沃特工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作，编制了《水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：工程落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。建设期土壤流失控制比为1.0，拦渣率为95％以上，扰动土地整治率为95.76%，水土流失总治理度为95.14%，林草植被恢复率为96.05%，林草覆盖率为44.24%。 （四）验收报告编制情况和主要结论 经业主委托，广西广蓝工程设计咨询有限公司承担本工程水土保持设施验收技术评估工作，为工程竣工验收提供技术依据。 技术评估主要结论为：建设单位按照水土保持方案实施了水土保持防治措施。经施工单位自评、监理单位复核，水土保持措施质量总体合格。工程运行期间，水土保持设施由罗城仫佬族自治县水利局负责管理维护。 根据水土保持方案和工程实际情况，本工程实施落实了水土保持措施，形成了相对完善的水土流失防护体系。 （五）遗留问题 1、本项目主体工程区还存在部分裸露面，应增加播撒草籽，后期需加强绿化管护，完善主体工程绿化区的防护措施； （六）验收结论 综上所述，验收组认为：广西罗城县宝坛河宝坛乡河道防洪整治工程基本完成了水土保持的防治任务，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，同意通过验收。 （七）后续管护要求 工程运营管理单位继续认真做好经常性的水土保持设施管护工作，明确人员和责任，确保水土保持设施完好并长期发挥作用，防止发生新的水土流失。

- 三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 何志国 | 罗城仫佬族自治县水利局 | 副局长 |  | 建设单位 |
| 成员 | 韦绵锋 | 罗城仫佬族自治县水利局水利工程服务站 | 站长 |  | 建设单位 |
|  | 李建超 | 广西广蓝工程设计咨询有限公司 | 高工 |  | 验收报告编制单位 |
|  | 梁运生 | 广西广蓝工程设计咨询有限公司 | 助理工程师 |  | 验收报告编制单位 |
|  | 潘月华 | 南宁赛伦沃特工程咨询有限公司 | 工程师 |  | 监测单位 |
|  | 李广权 | 广西伟辉生态工程咨询有限公司 | 工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 肖宏 | 江西省降龙水利电力建设工程有限公司 | 项目经理 |  | 施工单位 |
|  | 蒙重强 | 广西河池金宇工程建设监理有限公司 | 总监 |  | 监理单位 |
|  | 孙树国 | 广西水土保持学会 | 高工 |  | 特邀专家 |