生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：广西玉林陆川凤凰岭风电场工程

项目编号：2017-450922-44-02-019161

建设地点：玉林市陆川县

验收单位：陆川凤凰岭风电有限公司

2021  年 9 月27 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 广西玉林陆川凤凰岭风电场工程 | 行业 类别 | 风电工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 陆川凤凰岭风电有限公司 | 项目 性质 | 新建工程 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 玉林市水利局，桂水水保函〔2018]〕2号，2018年1月23日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2019年4月开工，至2020年9月完工 |  |  |
| 施工单位 | 黑龙江省三江路桥工程有限公司 |  |  |
| 监理单位 | 江苏苏安电力工程管理有限公司 |  |  |
| 设计单位 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 广西绿青蓝生态工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 广西南宁宏海工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 广西绿青蓝生态工程咨询有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》及有关规定，陆川凤凰岭风电有限公司于2021年9月27日在陆川县主持召开了广西玉林陆川凤凰岭风电场工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位陆川凤凰岭风电有限公司，施工单位黑龙江省三江路桥工程有限公司，监理单位江苏苏安电力工程管理有限公司，水保方案编制单位广西南宁宏海工程咨询有限公司，验收报告编制单位及水保监测单位广西绿青蓝生态工程咨询有限公司等各参建单位的代表和专家共7人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、验收单位和监测单位关于水土保持设施验收情况和水土保持监测总结报告的汇报，经质询、讨论，形成了广西玉林陆川凤凰岭风电场工程水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 广西玉林陆川凤凰岭风电场工程位于玉林市陆川县境内，地处陆川县东北部，涉及马坡镇、米场镇、平乐镇等乡镇的行政区域，场址内山顶海拔约 325~512m，场址距陆川县公路里程约18.0km，场址中心地理坐标约为东经110°18'52.17"，北纬 22°27′46.52"。根据项目建设内容，本工程由风力发电场区、集电线路区、升压 站区、道路工程区、施工生产生活区、临时堆土场等组成。工程属于新建建设类项目，工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型，工程建设规模为装机容量58.3MW，安装22台单机容量 2650kW风电机组。 本工程总占地面积43.58hm2，其中永久占地1.75hm2，临时占地41.83hm2。工程建设过程中实际土石方挖方总量为76.30万m3，填方76.30万m3，项目土方挖填平衡，未产生弃土。 工程于2019年4月开工，2020年9月完工，工期共18个月。工程实际总投资83954.75万元，土建投资23594.03万元。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2018年1月23日，项目获得玉林市水利局关于《广西玉林陆川凤凰岭风电场工程水土保持方案》（报批稿）的批复（玉水水保函〔2018〕2号）。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本项目水土保持初步设计与主体工程施工图设计合并完成。 （四）水土保持监测情况 2020年1月，建设单位委托广西绿青蓝生态工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作，于2021年9月编制完成《广西玉林陆川凤凰岭风电场工程水土保持监测总结报告》。监测调查结果显示：水土流失防治责任范围面积43.58hm2；地表扰动区域面积 43.58hm2；工程总挖方量为76.30万m3，填方量为76.30万m3，未产生永久弃渣；治理后的平均土壤侵蚀模数为500t/（km2.a）。水土监测报告主要结论为：工程落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，扰动土地整治率为98.76%，水土流失总治理度为98.24%，土壤流失控制比达1.0，拦渣率达99.59%，林草植被恢复率为98.49%，林草覆盖率为65.76%。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2020年9月，广西绿青蓝生态工程咨询有限公司受委托开展广西玉林陆川凤凰岭风电场工程水土保持设施验收的技术验收工作，2021年9月编制完成《广西玉林陆川凤凰岭风电场工程水土保持设施验收报告》。根据验收结果显示：本项目占地面积43.58hm2；水土流失防治责任范围面积 43.58hm2；工程总挖方量为76.30万m3，填方量为76.30万m3，未产生永久弃渣；项目实际完成水土保持投资1172.05万元。本工程水土保持措施设计及布局总体合理，工程质量基本达到了设计标准，各项水土流失防治指标达到方案目标值，其中，扰动土地整治率为98.76%，水土流失总治理度为98.24%，土壤流失控制比达1.0，拦渣率达99.59%，林草植被恢复率为98.49%，林草覆盖率为65.76%。 技术评估主要结论为：建设单位按照水土保持方案实施了水土保持防治措施。经施工单位自评、监理单位复核，水土保持措施质量总体合格。工程运行期间，水土保持设施由陆川凤凰岭风电有限公司负责管理维护。 根据水土保持方案和工程实际情况，本工程实施落实了水土保持措施，形成了相对完善的水土流失防护体系。但目前仍存在以下问题： 1、部分裸露上边坡、风机平台植被覆盖度较低，增加播撒草籽后期需加强绿化管护，完善边坡的防护措施，风机平台周边修筑必要的排水措施。 2、道路建设区排查修补道路排水设施，应及时清理淤堵路段，完善边坡的防护措施。 （六）验收结论 综上所述，技术评估组认为：广西玉林陆川凤凰岭风电场工程基本完成了水土保持的防治任务，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，同意通过验收。 （七）后续管护要求 工程运营管理单位继续认真做好经常性的水土保持设施管护工作，明确人员和责任，确保水土保持设施完好并长期发挥作用，防止发生新的水土流失。