生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：广西绿色建筑示范小区项目

项目编号：2017-450103-70-03-023161

建设地点：南宁市青秀区

验收单位：广西众一房地产开发有限公司

2021年9月15日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 广西绿色建筑示范小区项目 | 行业类别 | 房地产工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 广西众一房地产开发有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 南宁市青秀区农业农村局，南青农复〔2019〕33号，2019年5月28日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2012年9月开工，至2020年8月完工 |  |  |
| 施工单位 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 |  |  |
| 监理单位 | 广西广安工程监理有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 南宁赛伦沃特工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 广西南宁宏海工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 南宁赛伦沃特工程咨询有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《水利厅关于加强生产建设项目水土保持设施验收事中事后监管的通知》（广西壮族自治区水利厅、桂水水保〔2017〕14号）、《自治区水利厅关于印发＜广西壮族自治区生产建设项目水土保持方案编报审批管理办法＞等3个管理办法的通知》（广西壮族自治区水利厅、桂水规范〔2020〕4号）相关规定，广西众一房地产开发有限公司于2021年9月15日在南宁市青秀区主持召开了广西绿色建筑示范小区项目水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位广西众一房地产开发有限公司，施工单位广西建工集团第三建筑工程有限责任公司，监理单位广西广安工程监理有限公司，水土保持方案编制单位广西南宁宏海工程咨询有限公司，验收报告编制单位及水保监测单位南宁赛伦沃特工程咨询有限公司等各参建单位的代表和专家共7人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、验收单位和监测单位关于水土保持设施验收情况和水土保持监测总结报告的汇报，经质询、讨论，形成了广西绿色建筑示范小区项目水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 - 广西绿色建筑示范小区项目位于南宁市青秀区蓉茉大道西侧。总用地面积为 75275.44m2，总建筑面积 331385.92m2。容积率3.50，建筑密度 19.56%，绿地率 42.61%， 机动车总计停车位 2590 个，其中地面停车 390 个、地下停车2200 个，非机动车停车位4680 个，建筑物结构设计年限为 50 年，结构安全等级为二级，建筑物耐火等级为一级。 本项目占地 7.53hm2，均为永久占地；包括建构筑物区 1.43hm2、道路绿化区 6.10hm2（含施工生产区 0.02hm2）。项目占地类型为其他草地、农村宅基地、裸地，占地新政权属南宁市青秀区。本工程土石方主要来源为地下室、基础、排水管线等 开挖及回填，本项目的挖方量为 44.84万m3，土石方总回填量为 14.38万m3（含表土1.12万m3），外借表土1.12 万m3（由于项目已经进行场平，场平前未剥离表土，表土在南宁市当地市场外购），本项目外购表土运输水土流失防治责任由广西众一房地产开发有限公司承担， 本项目土石方均换算为自然方。永久弃方31.58 万 m3（均为普通土石方），全部运往南宁市邕宁区蒲庙镇和合村周边村属土地范围低凹地回填。 本项目法人为广西众一房地产开发有限公司，本项目于2012年9月开工，于 2020年8月完工，总工期8年。工程总投资150000万元，其中土建投资83300.81万元，资金筹措为部分申请银行贷款，其余资金为业主自筹。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2019年5月28日，项目获得南宁市青秀区农业农村局关于《广西绿色建筑示范小区项目水土保持方案报告书》（报批稿）的批复（南青农复〔2019〕33号）。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本项目水土保持初步设计与主体工程施工图设计合并完成。 （四）水土保持监测情况 2020年5月，建设单位委托南宁赛伦沃特工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作，于2020年10月编制完成了《广西绿色建筑示范小区项目水土保持监测总结报告》。监测调查结果显示：水土流失防治责任范围面积7.53hm2；地表扰动区域面积7.53hm2；工程总挖方量为44.84万m3，填方量为14.38万m3，产生弃土31.58万m3，借方1.12万m3；治理后的平均土壤侵蚀模数为500t/（km2.a）。监测报告主要结论为：工程落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，水土流失治理度为99.18%，土壤流失控制比达1.0，林草植被恢复率为99.15%，林草覆盖率为46.75%，本项目不计算渣土防护率及表土保护率。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2021年3月，南宁赛伦沃特工程咨询有限公司受委托开展广西绿色建筑示范小区项目水土保持设施验收工作，2021年9月编制完成《广西绿色建筑示范小区项目水土保持设施验收报告》。根据验收结果显示：本项目占地面积7.53hm2；水土流失防治责任范围面积 7.53hm2；工程总挖方量为44.84万m3，填方量为14.38万m3，产生弃土31.58万m3，借方1.12万m3；项目实际完成水土保持投资794.22万元。本工程水土保持措施设计及布局总体合理，工程质量基本达到了设计标准，各项水土流失防治指标达到方案目标值，其中，水土流失治理度为99.18%，土壤流失控制比达1.0，林草植被恢复率为99.15%，林草覆盖率为46.75%，本项目不计算渣土防护率及表土保护率。 验收主要结论为：建设单位按照水土保持方案实施了水土保持防治措施。经施工单位自评、监理单位复核，水土保持措施质量总体合格。工程运行期间，水土保持设施由广西众一房地产开发有限公司负责管理维护。 （六）验收结论 综上所述，验收组认为：广西绿色建筑示范小区项目基本完成了水土保持的防治任务，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，同意通过验收。 （七）后续管护要求 工程运营管理单位继续认真做好经常性的水土保持设施管护工作，明确人员和责任，确保水土保持设施完好并长期发挥作用，防止发生新的水土流失。